第一章

姿态解算

MPU6050芯片内部集成的陀螺仪参数如表所示。设置测量范围为2000 °/s，对应分辨率为16.4 LSB/(°/s)，主控制器通过I2C接口读取经16位ADC转换后的陀螺仪测量值。陀螺仪的测量值为角速度，将角速度对时间积分得到载体的旋转角度，通过提高陀螺仪的采样频率，可减少积分误差，由于本陀螺仪的采样频率最高可达8kHz，因此积分误差可以忽略。

| ADC分辨率 | 线性误差 | 输出频率 | 测量范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16位 | 0.1°/s | 最高8000Hz | 250°/s、500°/s 、1000°/s、2000°/s |

为验证陀螺仪的静态特性，将MPU6050水平静止放置在桌面，采集陀螺仪的原始数据，陀螺仪三轴原始角速度波形如图所示。

| 陀螺仪x轴输出信号 | 陀螺仪y轴输出信号 |
| --- | --- |

陀螺仪z轴输出信号

从图中可以明显看出，当MPU6050水平静止放置时，内置陀螺仪的测量值并非完全为零，而是会产生一定的波动，波动范围在1 LSB左右，当对这一波动的角速度进行对时间积分时，将会产生累计误差，若正方向误差和负方向误差正好相等，该累计误差就能得到消除。但是，从图中可以看出，陀螺仪的测量值几乎都朝着一个方向波动，因此积分后的角度计算值将会朝着一个方向偏离，即产生了陀螺仪偏移现象。因此，单独采用陀螺仪进行姿态解算会产生严重的偏差。

MPU6050芯片内部集成的加速度计参数如表所示。设置加速度计的量程为2g，对应的分辨率为16384 LSB/g，主控制器同样通过I2C接口读取经16位ADC转换后的加速度计测量值。

| ADC分辨率 | 线性误差 | 输出频率 | 测量范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16位 | 0.1g | 最高1000Hz | 2g、4g8g16g |

为验证加速度计的静态特性，将MPU6050水平静止放置，读取的三轴加速度计原始测量值，读取结果如图所示。

| x轴加速度原始值 | y轴加速度原始值 |
| --- | --- |

z轴加速度原始值

从图中可以看出，x轴和y轴的加速度计测量值不为零，这是由于MPU6050放置时与水平位置有一定的偏差的原因。同时，也可以明显看出，即使MPU6050静止时，加速度计测量值也有一定的波动，最大波动在50 LSB左右，对应的加速度计测量值误差为0.003g，因此MPU6050内部加速度计在静止测量时具有较高的测量精度。但是，利用重力检测载体倾角存在无法检测偏航角的问题，同时，加速度计不能区分重力加速度和外力加速度，当载体运动产生振动时，加速度计难以反应重力的实际值，因此，单独使用加速度计计算姿态存在缺陷。

- 四元数姿态解算

从上一小节可知，单独利用陀螺仪或者加速度计都无法解算出姿态角，需要同时利用两种传感器数据进行滤波、融合，进一步解算出姿态角。

欧拉角法、方向余弦法以及四元数法是三种目前常用的姿态解算方法。其中，欧拉角法在进行姿态解算时会出现奇点问题（角度为90°时加速度计进行姿态解算的反三角函数无解），不能用于全姿态的解算；方向余弦法虽然可用于全姿态的解算，但由于过程参数过多导致计算量大，不能满足实时姿态解算要求。四元数描述法是在欧拉角描述法的基础上进行变换得到的，可以避免欧拉角描述法的奇点问题且计算量小，因此，本文选择四元数法进行实时姿态解算。

四元数姿态表达式是一个四参数的表达式。其基本思路是：一个坐标系到另一个坐标系的变换可以通过绕一个定义在参考系中的矢量的单次转动来实现。四元数用符号来表示，它是一个具有四个元素的矢量，这些元素是该矢量方向和转动大小的函数，其表达式为：

四元数法姿态解算具体流程如下：

1）初始化四元数。将已知载体初始姿态角带入下式可求出初始时刻的四元数：

其中，、、分别代表滚转角、俯仰角和偏航角。

2）从MPU6050传感器寄存器中读取原始三轴角速度分量、、和三轴加速度分量、、。

3）对三轴加速度分量进行归一化处理：

4）利用四元数表示的从地理坐标系变换到物体本体坐标系的姿态转换矩阵，从四元数中获取重力向量：

5）将归一化后的MPU6050加速度计实际测量值与从四元数中提取出的重力向量进行叉乘获取姿态误差向量：

6）对姿态误差向量进行积分：

其中，、、为、、轴对应的误差积分结果，参数为积分系数。

7）利用所得误差积分修正MPU6050陀螺仪角速度测量值：

其中，参数为修正系数，、控制着陀螺仪误差的修正速度，、和为修正后的三轴陀螺仪值。

8）利用修正后的角速度值更新四元数：

其中，为采样时间间隔。

9）对更新后的四元数进行归一化处理：

10）将归一化后的四元数转换为欧拉角：

利用步骤9）归一化后的四元数作为下一采样时刻四元数运算的初始四元数，再从步骤2）开始下一次四元数运算，进而得到下一时刻的欧拉角，实现实时姿态解算。

四元数姿态解算流程如图所示。

MPU6050水平静止放置时，基于四元数法的俯仰角姿态解算结果如图所示。

四元数法俯仰角姿态解算结果

从图中可以看出，基于四元数法的俯仰角姿态解算曲线在初始阶段存在较大的波动，随着时间的增长，曲线很够很快地收敛，最终在0°附近小幅度波动，说明该姿态解算方法能够很好的抑制由于陀螺仪飘移而产生的测量误差。

MPU6050内置DMP姿态解算

MPU6050传感器芯片内置了DMP（Digital Motion Processor数字运动处理器），它可以对自身陀螺仪、加速度计的数据进行滤波、融合处理，主控制器直接通过I2C接口从DMP寄存器或者FIFO缓冲区中读取姿态解算后的姿态角。基于DMP实现的硬件姿态解算简化了程序设计，主控制器只需要捕捉DMP解算完成时的中断，捕捉到中断后，主控制器利用I2C接口读取解算后的姿态角，降低了主控制器的运算量，提高了主控制器的利用率。内置DMP模块姿态解算频率最高可达200Hz，满足实时性要求。

只需要利用I2C接口对MPU6050内置DMP进行配置，就可以利用DMP模块完成实时姿态解算，配置流程如图所示。DMP功能配置完成后，可直接调用函数读取解算后的姿态角，MPU6050水平静置时，内置DMP模块姿态解算结果如图所示。

| DMP设置流程 | 内置DMP姿态解算结果 |
| --- | --- |

从图中可以看出，MPU6050内置的DMP模块能够很好的完成三个姿态角的解算，其中俯仰角和横滚角能在较短的时间内收敛至0°左右，而偏航角存在着飘移，随着时间的累计，偏航角在逐渐的上升，相较于其他两个姿态角，偏航角的姿态解算误差较大，这是由于偏航角的姿态解算需要融合磁力计数据进行修正，若直接利用陀螺仪数据进行积分求解偏航角则会产生一定的误差。

对比分析四元数姿态解算法和DMP姿态解算法在MPU6050静止时的姿态解算表现，可以得出两种姿态解算方法在MPU6050静止时都能够很好的抑制陀螺仪的飘移现象，获得精确的姿态数据。

为验证四元数姿态解算法和DMP姿态解算法的动态性能，对同一组动态姿态数据，运用上述两种方法进行俯仰角姿态解算，姿态解算结果如图所示。

软硬件姿态解算结果对比图

从图中可以看出，两种姿态解算方法无论是在静态阶段还是动态阶段都能取得较好的解算效果，在静态阶段，DMP姿态解算效果更好，在动态阶段，DMP姿态解算收敛速度相对更快，尤其是在姿态突变的时候，DMP姿态解算具有更好的性能。总的来说，DMP姿态解算较四元数姿态解算法具有更好的解算性能，能够快速的解算出载体的实时姿态。更为重要的是，DMP姿态解算属于硬件姿态解算，无需主控制器的参与，利用DMP姿态解算不仅能够解放主控制器，提高主控制器利用率，而且能够简化程序的设计，避免四元数姿态解算法反复调参问题。综合考虑，本文选择利用MPU6050内置DMP模块进行姿态解算。