超稳卫星平台硬件设计

3.1 机械臂本体设计

3.2 超声波定位系统

当调姿模块接收到上位机发送的卫星调姿指向指令时，调姿模块需要驱动调姿机械臂至距离载荷模块一定的距离处，然后打开调姿平台上的电磁铁同时向超声电机通入同相驱动电压，使载荷模块与调姿平台以最下的冲击连接在一起，接下来驱动调姿机械臂使载荷模块运动到指定的位姿。

在这一过程中，需要对载荷模块进行精确定位，以解算出在载荷模块与调姿平台连接前调姿机械臂的运动路径。对载荷模块的定位，就是确定载荷模块相对于调姿平台的距离和方位。本课题采用两个超声波测距传感器组成超声波定位系统进行载荷模块的定位。

3.2.1 超声波传感器的测距原理

超声波测距传感器利用超声波具有方向性好、穿透能力强以及传递距离远的特点，超声波测距传感器的超声波发射探头在一定的时间间隔内发射超声波脉冲，当超声波在传递的过程中，碰到物体就会产生反射，其超声波接收探头就会接收到反射回来的脉冲信号，通过计算发射和接收脉冲之间的时间差，就可以利用超声波的传递速度求出传感器与被测物体之间的距离。测距原理如图所示。

图 3.1 超声波测距原理图

因此：

其中，为超声波测距传感器与被测物体之间的实际距离，传感器的测量距离，传感器超声波发射和接收探头之间的距离。由于，因此。

根据超声波在空气中的传输速度为，由此可以求出传感器与被测物体之间的距离。

由于测量环境的温度会对超声波速度造成影响，因此超声波测距传感器的测量精度受到环境温度的影响。

本课题选用的超声波测距传感器为KS103，如图所示。该传感器通过IIC或者串口与主机MCU进行通讯，提供20个可修改的IIC地址，包含实时温度补偿的距离探测模式，能实现更高精度的距离探测，具体参数如表所示。本课题采用IIC与MCU进行通讯，将两个KS103的IIC地址设为不同值，通过同一条IIC分时读取两个传感器的测量数据。

图 3.2 超声波测距传感器KS103实物图

KS103具体参数

| 测量范围/mm | 最高测量精度/mm | 测量频率/Hz | 波束角/° |
| --- | --- | --- | --- |
| 10~8000 | 1 | 500 | 30cm内5~10 30cm以上60~70 |

3.2.2 双超声波测距传感器定位

由于单超声波传感器只能测量被测物体之间的距离，不能测量被测物体相对于传感器的方向角，在载荷模块的定位阶段，调姿系统需要知道载荷模块相对于调姿平台的方向以及距离，因此单KS103不能满足课题的需要。根据三角定位的原理，可以通过将两个KS103相距一定的距离水平放置，与被测物体构成了一个三角形，如图所示。

图 3.3 双超声波测距传感器定位系统图

两个KS103分别放置在两点，两点之间的距离为,主机MCU分时读取两个传感器的值，获得两个传感器与被测物体之间的距离，由三角形中线定理可求解出被测物与两传感器中点之间的距离以及被测物与点的连线与轴之间的夹角。

上述方案的缺点是，为保证定位的精度，两传感器之间的距离不能过小，一般不能小于20cm。由于本课题要求调姿模块的末端的尺寸不能过大，即不能太大，且本课题的调姿平台与载荷模块之间的最小定位距离在25cm左右，由于传感器KS103在30cm的测量距离内的波束角为5°~10°，因此此方案的定位系统存在较大的定位盲区，因此上述方案不能满足本课题的要求。

为解决上述方案的定位盲区问题，将两个KS103偏转一定的角度，传感器具体布局情况如图所示。

图 3.4 新双超声波传感器定位系统图

两传感器对称放置在与水平面成夹角的斜面上，因此在式中，。可求出载荷模块在调姿平台坐标系中的坐标：

由于本课题调姿阶段需要将调姿平台驱动至与距离载荷模块底部2~3mm处，因此需要知道两模块之间的相对偏转角度，但是超声波定位系统只能定位出载荷模块相对于调姿平台的方位和距离，不能计算出两模块之间的相对角度，因此需要在载荷模块与调姿平台上分别安装mpu6050，测量出两模块的相对偏转角度。

若两模块之间存在相对角度，由于本课题定位的距离较近，那么必然会对超声波定位系统的定位精度造成影响，因此为保证定位精度，需要先根据mpu6050的测量数据，将调姿平台调整至与载荷模块平行，再利用超声波定位系统对载荷模块进行定位。

但是，在具体实验过程中发现此定位方法存在一个严重的缺陷，即当两模块相对距离较近时，定位效果较差。误差一方面来自传感器自身，当距离较近时，测量精度有所下降，另一方面，也是主要方面，由于此定位系统是基于三角定位原理的，应保证两传感器的测量路径与组成一个三角形，当两路径之一有所偏移时，此时三条边未构成三角形，将对超声波定位系统造成较大的定位误差，尤其是当被测物距离较小时。

为减小在近距离时的定位误差，将调姿模块精确地驱动至预定位置，需要引入另外的传感器——点对点激光测距传感器。调姿平台调姿过程如下，首先利用激光测距传感器以及两个mpu6050测量两模块之间的点对点距离和相对偏角，进而求出两模块之间的垂直距离，当两模块之间的垂直距离大于10cm时，首先将调姿平台调整至与载荷模块底部平行，然后利用超声波定位系统将调姿平台调整到与载荷模块方向角为0且距离为10cm处，最后切换到激光测距传感器，对调姿平台进行微调，将调姿平台调整至预期位置；当两模块之间的距离小于等于10cm时，直接利用激光测距传感器以及两个mpu6050将调姿平台调整至指定位置，调整流程如图所示。

图 3.5 调姿平台定位调整流程图